# PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Stavba

Název stavby:	Oprava chodníků a výměna obrubníků

v komunikaci Kladenská

Kraj:		Středočeský

Místo stavby:			Středokluky

Druh  stavby:			oprava chodníků

## Investor (stavebník, objednatel stavby)

Název investora:		Obec Středokluky

Adresa investora:                Lidická 61, 252 68 Středokluky

## Projektant (zhotovitel projektové dokumentace)

Název projektanta:	         	Ing. Jiří Sobol

Adresa projektanta:	          	282 01 Český Brod, Hradešín 29

Autorizace:			ČKAIT 0011439

IČO   projektanta:	           	87396521

Stupeň zpracování:	           	PDPS

Termín zpracování:	           	08.2015

PD je vypracována na základě objednávky. Rozsah opravy je navržen na základě požadavku objednatele a může být dle požadavku investora při stavbě změněn.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

## Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění.

## Předmětem projektu je oprava chodníků v ulici Lidická, osazení nových obrubníků a vybudování odvodňovacího žlabu.

Stavba se dotýká veřejných pozemků v k.ú. Středokluky.

Stávající chodník je z převážně z betonových desek, proměnné šířky, vykazující četné poruchy.

Pozemní komunikace jsou nyní využívané, přístupné. Funkční využití dotčeného pozemku, tzn. ostatní pozemní komunikace je v souladu se schváleným územním plánem. Ochranná pásma dotčená stavbou jsou inženýrské sítě (elektro, plyn, slaboproud, silnoproud, VN, vodovod a kanalizace).

## Předpokládaný průběh stavby

předpoklad zahájení výstavby:     09/2015

předpokládaná doba výstavby:   1 měsíc

dokončení stavby:                           11/2015

## Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Z.Ú.:			křižovatka Lidická

K.Ú.:			pod kostelem

Délka opravy:	cca 350 m

Druh stavby:	oprava chodníků, osazení nových obrubníků a vybudování odvodňovacího žlabu

## Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Opravou chodníku dojde ke zlepšení životního prostředí. Krátkodobě bude okolí stavby obtěžováno zvýšenou hlučností a exhalacemi stavebních mechanismů a výpary z asfaltových směsí.

Poloha komunikačního pozemku je směrově stabilizována parcelací. Výškové vedení vychází z vstupů a vjezdů na parcely a do domů v zástavbě. Stávající obruby budou vyměněny.

Směrové řešení komunikace se nemění. V případě potřeby dalšího investičního záměru města do komunikační sítě je možno při stavbě upravit hranu opravy tak, aby při další etapě nebylo potřeba dodatečně měnit výšku nebo polohu obruby a podobně.

ČLENĚNÍ STAVBY

Stavba je rozdělena na objekty.

- Výměna obrubníků a osazení nových

- Oprava chodníků

- Vybudování odvodňovacího žlabu

PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

Stavba souvisí se stavbou jiného stavebníka. Stavba bude probíhat v koordinaci s opravou vozovky komunikace Kladenská (investor KSUS Stř. kraje). Je potřeba koordinovat jednotlivé fáze výstavby, hlavně s důrazem na stavební činnosti na vozovce.

PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ

Vlastník chodníku a způsob užívání se nezmění. Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu městské komunikace, stane se uživatelem veřejnost a městské organizace. Stavba je nevýrobní investicí. Bezpečnost provozu na komunikacích je stanovena zákonem č. 361 o pravidlech silničního provozu. Investor je povinen nahlásit omezení průjezdnosti a všechny následné uzavírky komunikace 14 dní předem ohlašovně požárů – Hasičský sbor. Zařízení CO nejsou navržena. Ostatní inženýrské sítě, nacházející se v prostoru stavby, jsou ve správě příslušných správců.

PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

Stavba bude do provozu uvedena najednou.

SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

## Technický popis stavby

## Odkopávky pro komunikace

Odkopávky budou provedeny tak, že dílčí stavební materiály budou odděleny pro druhotné využití, zejména asfaltové kryty, betonové panely a dlažební kostky

Konstrukce

Chodníky:

Zámková bet. DL	60 mm

Lože (drť 4/8)		30 mm

ŠD			150mm

Celkem		240 mm

Přejezdy:

Zámková bet. DL	80 mm

Lože (drť 4/8)		40 mm

SC C8/10		120 mm

ŠD			180mm

Celkem		420 mm

Příčné a podélné sklony zůstanou zachovány, niveleta chodníku v zástavbě pouze vyrovná.

Komunikaci bude lemovat nová betonová silniční obruba osazená do betonu s boční opěrou, stupeň 12cm, na vjezdech a místech pro přecházení 2cm. Od zeleně budou chodníky odděleny sadovou obrubou. Na vjezdech bude proveden varovný pás šířky 0,4m z kontrastní slepecké dlažby.

Rýha za obrubou v zeleni se vyplní výkopkem + doplnění ornice tl. 100 mm + osetí.

Systém odvodnění vozovky zůstane zachován. Dešťová voda je svedena do UV. Pro řádné odvodnění komunikace je nutné, aby objekty odvodnění byly stále udržovány funkční.

Ochrana podzemní inženýrských sítí, chráničky

Stávající podzemní sítě budou před zahájením zemních prací vytyčeny správci a jejich poloha ověřena sondami. Kabely budou ochráněny chráničkami (bude dodržena ČSN).

Požární ochrana

Používané materiály pro stavbu komunikací vyhovují z hledisek PO. Šířky komunikací umožňují příjezd požárních vozidel ke všem budovám v areálu. Odstupy od stávajících objektů vyhovují normám ČSN.

Závěrem

Dodavatel je povinen dodržovat související normy a předpisy, zejména bezpečnostní a to vyhl. ČÚBP 321/90 Sb.

Před zahájením zemních prací dodavatel provede ověření stavu a polohy dotčených podzemních inženýrských sítí podle vytyčení jejich správci. O vytyčení všech sítí bude tech. dozor investora a dodavatel vést prokazatelnou evidenci.

Návrhy konstrukcí, použité materiály a pracovní postupy musí splňovat soutěžní podmínky, příslušné ČSN, EN a Technické podmínky pro opravy a rekonstrukce komunikací.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Oprava bude prováděna po etapách za částečné i plné uzavírky komunikace a jejích úseků v koordinaci se stavbou KSUS. Detailní řešení návrhu vedení dopravy (dopravních opatření) jeho projednání s příslušnými organizacemi zajistí zhotovitel.

DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA

Je nutné respektovat podmínky a požadavky jednotlivých ochranných pásem při realizaci stavby a to hlavně ochranných pásem IS. Všechny IS je před stavbou nutné nechat vytyčit jednotlivými správci.

PD řeší opravu stávajících chodníků komunikace Kladenská. Šířkové a výškové řešení komunikace je zachováno a nedochází k podstatnějším změnám.

Všechny inženýrské sítě jsou již realizovány a stavbou zůstanou nedotčeny.

Stavbou nevznikají žádná další ochranná pásma, ale je nutné dodržet při stavbě stávající ochranná pásma, zejména O. P. inženýrských sítí. Průběh inženýrských sítí v úsecích se sanací podkladu je nutné nechat vytyčit jednotlivými správci a ověřit sondami.

Rezervní chráničky uvažovány nejsou. Objednavatel umožní v rámci uzavírky komunikace případné provedení chrániček jednotlivými správci IS.

ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

Při realizaci stavby dojde k  bouracím pracím stávajících chodníků. Kácení mimolesní zeleně není uvažováno, s náhradou se nepočítá.

Zemní práce budou při výstavbě minimální, dojde pouze k lokální úpravě okolního terénu a dosypání krajnic. Stavba nevyvolá změnu jiných staveb.

NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

Při realizaci stavby bude veškerý potřebný materiál dodáván přímo na místo. Zařízení staveniště bude umístěno na ploše části vozovky. Při umístění a používání ZS nesmí dojít k poškození komunikace a ohrožení provozu na ní. Rovněž nesmí dojít k poškození životního prostředí divokými skládkami, úniky ropných látek apod.

Odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládky zajistí zhotovitel. Nový materiál bude bez meziskládek dáván rovnou do díla. Odběr vody bude z hydrantových nástavců v blízkosti stavby. O povolení odběru zažádá až zhotovitel stavby. WC bude použito chemické, el. přípojka uvažována není.

VLIV STAVBY NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavbou dojde ke zlepšení podmínek provozu na komunikaci.

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z § 10 – 16 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Přehled odpadů, které budou vznikat při rekonstrukci komunikace podle Katalogu odpadů (Vyhláška MŽP č. 381 Sb. ze 17. 10. 2001).

Katalogové číslo		Odpad					Kategorie

1/	17 01 01			Beton							0

2/	17 03 02			Asfaltové směsi neobsahující dehet		0

3/	17 05 04			Zemina a kamení bez nebezpečných látek	0

A. Nakládání s odpady výše uvedenými

ad 1/ a 3/	- Výkopek a kamenitý materiál, eventuálně v malém množství beton z konstrukce vozovky bude odvezen a uložen na skládku určenou investorem akce.

ad 2/		- Vyfrézované a vybourané asfaltové směsi navrhuje projektant recyklovat ve výrobních (obalovnách) asfaltových směsí pro další použití. Dle požadavku investora TSK zhotovitel odfrézovaný materiál vykoupí pro znovupoužití.

Ostatní vybouraný materiál – bude znovu použit, při přebytku bude uložen na hlídanou skládku investora pro další použití.

B. Nakládání s odpady vznikajícími při stavební činnosti

1/ Zbytky materiálů, které budou použitelné, zužitkuje zhotovitel.

2/ Se zbytky materiálů, charakteru vybouraných hmot, např. kamenivo, asfaltové směsi, beton, bude naloženo obdobně tak, jak je uvedeno v odstavci A.

Oprava se týká stávající komunikace, která nevyžaduje žádná zvláštní opatření. Hladina podzemní vody zjišťována nebyla, charakter stavby to nevyžaduje. Ochrana proti agresivním vodám by byla nutná pouze při hlubokých výkopech pro IS, což se v této PD neuvažuje.

Komunikace nevyžaduje žádné protipožární zajištění. Zařízení CO nejsou navržena. Pohotovostní vozidla budou využívat na základě projednaného DIO objízdné trasy.

OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST

Navržená oprava splňuje základní bezpečnostní podmínky. Z hlediska dopadu stavby na životní prostředí, je stavba srovnatelná s ostatními stavbami obdobného charakteru. Krátkodobě bude okolí stavby obtěžováno zvýšenou hlučností.

Během všech prací je zhotovitel povinen dodržovat platné bezpečnostní předpisy a předpisy související.

V této PD jsou obsaženy běžné práce a technologie prováděné při stavbách, opravách a údržbách komunikací.

Před zahájením zemních prací je nutné zajistit jednoznačné vytyčení sítí v budoucím výkopu za účasti jejich správců.

Bezpečnostní zařízení nebude stavebními pracemi dotčeno a v rámci opravy komunikace se nepočítá s jeho úpravou. Oprava vozovky zachovává stávající stav těchto zařízení.

Bezpečnost dopravy je zajištěna komplexním systémem opatření vycházejícího od návrhu technického řešení vlastní komunikace přes prvky vybavení (svodidla, svislé a vodorovné dopravní značení) a plně funkčního veřejného osvětlení. Bezpečnost provozu na komunikaci je stanovena zákonem o Provozu na pozemních komunikacích.

POZNÁMKY K PROVÁDĚNÍ A FAKTUROVÁNÍ PRACÍ

Práce budou provedeny za jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem. Případné změny v technologii opravy budou dohodnuty mezi objednavatelem a zhotovitelem před, nebo v průběhu stavby. Fakturace bude provedena podle skutečně provedených prací na základě odsouhlasených zjišťovacích protokolů. Počet a tloušťka podkladních vrstev v sanovaných místech bude zhotovitelem upravena při stavbě dle skutečnosti. Odvozní vzdálenosti, skládkovné, zatřídění zemin bude dle skutečnosti.

Položky v Soupisu prací musí obsahovat veškeré související činnosti a dodávky nutné pro provedení.

Pokud jsou v této PD uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností. Tyto výrobky lze nahradit jinými stejných technických vlastností a shodné nebo lepší kvality. Stejným způsobem jsou uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci (dodavatelé).